附件1

监控设备搬迁采购项目清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 8T硬盘 | - 28张 | - 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 8Gb/s。 |
| - 2 | - 服务器机柜1.2*2.2 | - 1套 | - 根据拼接屏现场定制,一体压制成型。 |
| - 3 | - 海康NVR | - 1台 | - 4盘位64路硬盘录像机。 |
| - 4 | - 铠甲12芯光缆 | - 3000米 | - GYXTW 型室外 12 芯 OS2 单模光缆（光缆需穿入既有管网，不足部分由乙方自行增加）。 |
| - 5 | - 4*2.5电缆 | - 500米 | - RVV4*2.5抗拉线，黑色，200M/卷。 |
| - 6 | - 大屏机柜2.1*3.1*0.4 | - 1组 | - 根据拼接屏现场定制,一体压制成型，与原机柜一致 |
| - 7 | - LED报警兼容屏 | - 2.2平方 | - 具有32*16高清像素点，任意显示终端操作 |
| - 8 | - 高清线4K60HZ | - 12条 | - 铝合金头HDMI2.0版支持4K*2K@60Hz，20米以上带芯片放大器，带USB供电线无氧铜线芯19+1， - 支持3D静态HDR，HDCP协议，带宽18Gbps，抗氧化镀金接口，尼龙加棉混纺屏蔽网 |
| - 9 | - 控制链接端 | - 45条 | 1．6 类非屏蔽跳线,2 米,灰色,CM 护套； - 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2 要求,所用材料符合 RoHS 要求，性能指标优于现行 6 类线缆 250MHz 标准； - 线缆结构:4 对 8 芯双绞线,每芯均为 7*0.2 多芯软线结构,跳线 100%原装出厂测试,跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45 头、护套、线缆一体化， 确保多次插拔。 |
| - 10 | - 128ODF | - 2台 | 1.128口金属光纤终端架， 2.采用全密闭式设计，轻便安装；上部背板可打 - 开，内部自带光纤融接盘及光缆固定环通道. |
| - 11 | - 光纤链接端 | - 140根 | 1.单模 LC、SC、FC、ST 尾纤，1 米； 2.插入损耗≤ 0.2dB，回波损耗≥50dB@单模;允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长 期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D； - 3.插拔次数≥1000 次。 |
| - 12 | - 熔纤 | - 140根 | 1.名称：光纤熔接； 2.方法：热熔； - 3.其它：满足功能要求。 |
| - 13 | - 馈线放大器 | - 1台 | - 1.远距离传输3KM，具有抗干扰，符合国家行业通讯标准 |
| - 14 | - 馈线3000D | - 90M | - 1.纯铜，不低于75-5标准，两端卡扣定制成型 |
| - 15 | - 稳压PDU12型 | - 5套 | 1.高温防阻燃材料； - 2.额电电流 15A,额定电压 180V-250V,功率 2500W， 标准机柜。 |
| - 16 | - 通道型理线架 | - 10套 | 1.理线器，带金属盖板，1U，黑色，安装于机架的前端，用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理。 |
| - 17 | - 视频设备搬迁 | - 444台 | - 1.搬迁时，重新按楼层区域整理并标注点位 2.保证公安联网系统摄像机正常使用 |
| - 18 | - 一键报警系统 | - 56套 | - 1.保障一键报警系统、接收频率一切正常 - 2.保障接入辖区派出所的前端使用正常 |
| - 19 | - 存储终端 | - 1台 | - 1.64路8盘位兼容原机房设备 |
| - 20 | - 门禁系统（含机器人门禁）搬迁 | - 1批 | - 1.搬迁后，保障联网门禁系统，通过平台将多个门禁设备集中管理控制且在消防控制室电脑实现人脸采集； 2.机器人门禁及对接恢复，保障正常使用； |
| - 21 | - 卫星时钟校对系统 | - 100米 | - 将原三住楼顶的时钟校对系统拆除，搬迁至新门诊大楼8楼，保障正常使用。 |