附件：

- 项目基本要求

- 一、数量及报价：两进两出，每个入口增加一个独立的车辆余位显示屏（145*13*55），共两个。其中含所有设施设备、显示屏基础、立杆、屏体及全院光纤链路、安全岛、网线、电源线、人工、辅材、税金等全部费用且全院实现互联互通，每个通道可以任意修改进出口识别方向。

- 二、基本功能性：

- 1.车牌识别相机种类：蓝、黄、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌、特殊车牌（电字、厂内、场内、机场）；

- 2.车牌识别率 ≥99.9%；

- 3.智能事件检测，车辆折返事件检测、车辆滞留事件检测、电子和打印车牌防伪检测；

- 4.500 万图像分辨率，全新 ISP 版本，支持场景自适应模式，从容应对各种顺逆光场景；低照效果表现更优秀，细节更清晰；相机必须支持黑白名单2万条，号牌遮挡报警，非机动车识别，相机可调试道闸参数，相机可支持远程调试外置补光灯亮度，相机可支持曝闪灯模式；

- 5.车辆余位显示屏满足显示场内车位总个数及剩余车位个数，并与软件系统互联互通；

- 6.支持 web 跨平台远程访问调试和公网远程视频调用，websocket云平台双向通讯；

- 7.停车场平台参数：车牌识别相机直接上云实现无人化管理，不依赖本地岗亭电脑，数据更安全，速度更快；本地保证通电、通网；

- 8.本地断网时，值班人员通过手机端拍照车牌上传实现进/出场；

- 9.车场方结算直接通过微信、支付宝到车场方对公帐户；不通过第三方支付通道；到帐时间T+1（如有其他提现时间可以微信、支付宝后台设置）；

- 10.无牌车辆微信进出扫码，严格控制1个微信号绑定1次，严格按照一进一出规则。

- 三、维护售后要求：

- 1.供应商需提供7*24小时售后技术服务，质保期内供应商负责设备的维修、配件更换等。质保期内同一故障或问题连续出现三次,供应商需更换新产品配件供采购人正常使用。

2.质保期结束，供应商应保证产品停产后的备件供应不低于5年，并在投标文件中列出配件价格清单，如质保期结束，采购单位需更换配件则按照配件清单价格进行更换。

3.所投设备必须能与医院现有业务软件兼容,并且包含所有需要与第三方对接的接口费用。

4.保证所投的设备(包括零部件)能够正常使用、是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

5.售后服务内容包括但不限于：设备维护、现场指导及培训等。

6.质保期五年。

7.尺寸大小建议到现场自行测量【提供CAD及现场安装效果图1-3张】。