技术及商务要求附件：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识 别相机 | 1.车牌识别相机：比如车牌识别种类：蓝、黄、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌、特殊车牌（电字、厂内、场内、机场） 2.车牌识别率 ≥99.9% ，具有：黑白名单2万条，号牌遮挡报警，非机动车识别，相机可调试道闸参数，相机可支持远程调试外置补光灯亮度，相机可支持曝闪灯模式； 3.智能事件检测，车辆折返事件检测、车辆滞留事件检测、电子和打印车牌防伪检测； 4.500 万图像分辨率，全新 ISP 版本，支持场景自适应模式，从容应对各种顺逆光场景；低照效果表现更优秀，细节更清晰； 5.支持 web 跨平台远程访问调试和公网远程视频调用，websocket云平台双向通讯 6.虚假车牌检测率：天气晴朗无雾，环境光照应不低于2001x,晚上环境光照应不低于100lx,对实际的一条车道进行视频模式下抓拍，进行多种场景试验，包含背景里有车和背景无车，验证能否对手机电子车牌或纸质打印车牌识别为虚假车牌。白天、晚上对虚假车牌各抓拍100次，白天虚假车牌正确识别到的次数不低于99次（根据客户端输出判断)，晚上虚假车牌正确识别到的次数不低于99次，虚假车牌识别正确率=（虚假车牌正确识别到的到次数/总抓拍测试次数)×100%。 7.车牌识别速度：天气晴朗无雾，环境光照应不低于2001x,晚上环境光照应不低于100lx,对实际的一条车道进行地感模式下抓拍。白天、晚上对有牌车牌各抓拍100次，计算从接收触发信号到收到设备输出结果的时长，测试平均识别耗时,平均耗时不高于200毫秒。 8.车辆捕获率：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件下进行测试，白天测试时的环境光照度应不低于2001x,晚上测试时辅助照明光照度应不高于1001x;试验车道为单车道试验时车辆速度为(5~40)km/h范围内，号牌种类和字符采用的几率应均匀。采用前号牌进行号牌识别测试，白天、夜晚各进行100次试验。 白天车辆号牌识别准确率应≥99.9%夜间车辆号牌识别准确率应≥99.9% 9.以上技术参数提供国家认可的检测报告。 | 4 | 套 |  |  |  |
| 2 | 平台管理 | - 1.停车场平台参数：车牌识别相机直接上云实现无人化管理，不依赖本地岗亭电脑，数据更安全，速度更快；本地保证通电、通网。提供停车场无人值守软件开发著作权。 - 2.停车场管理系统具有逃费追缴，异常开闸提醒功能等；系统平台具有自主开发能力及定制修改≥5次（适应医方软件定制对接开发要求），提供停车场软件开发著作权及开发原代码。 3.本地断网时，值班人员通过手机端拍照车牌上传实现进/出场。 4.车场方结算直接通过微信、支付宝到车场方对公帐户；不通过第三方支付通道；到帐时间T+1（如有其他提现时间可以微信、支付宝后台设置），提供线上支付软件著作权。 5.无牌车微信进出扫码，严格控制1个微信号绑定1次，严格按照一进一出规则。 6.软件界面中“基本设置”模块中包含“系统参数”“部门信息”“客户信息”“设备信息”4个小模块，提供软件操作截图。 - 7.“车场管理”模块包含“停车卡类别”“费率设置”“上传设置”。客户根据现场需要设置各种卡类型和该套停车场收费单价。“车场监控”模块，该模块包含“续费管理”“实时监控”“场内车辆”“出场车辆”“日报表”。提供软件操作截图。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 智能闸机 | - 1.定制7米以内长度任意切割 - 2.直流无刷快速道闸≤6秒 | 4 | 套 |  |  |  |
| 4 | 智显余 位终端 | - 1.采用智能芯片快速响应对接系统 - 2.现场定制，高清分辨率。 - 3.尺寸≥100*40CM | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 调试安装 | - 1.车辆检测器、交换机 - 2.开槽≥20M,电源4#≥200M网络传输线材≥300M，光缆、终端盒、光端等线管辅材，BC:DN、PC、TC20#25#≥200M。 - 3.实现新老院区互联互通。 - 4.免费申请二维码停车收费。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 说明 | 中标单位签订合同前请现场提供：检测报告、著作权、截图说明原件或官网截图并加盖供应商鲜章，一经发现资料不符将取消中标资格。 |  |  |  |  |  |