- 设备清单及参数:

- 一、智能网络摄像机5台：

- 1.图像传感器≥1/1.8英寸，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，支持H.265/H.264编码，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，支持GB35114安全加密。

- 2.支持不少于4种智能资源切换，至少包括：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、车辆抓拍模式，支持同时检测同时检测≥60张人脸，人脸比对模式支持≥9个人脸库的管理、≥15万张人脸的导入，支持不同人脸库不同时间布防，支持黑名单比对成功报警输出。

- 3.全结构化模式至少支持人体（至少包括运动方向、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣颜色、下装颜色、上衣类型、下装类型）、人脸（至少包括性别、年龄、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子）、机动车（至少包括车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型）抓拍及属性识别。

- 4.内置具有混合补光灯（每颗由红外灯和白光灯组成），补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；

- 5.内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；

- 6.支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；

- 7.支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；。

- 8.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2对报警输入输出接口，混合补光距离≥50米，防护等级不低于IP66。

- 目标分析仪1套：

- 1.支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。

- 2.目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张

- 3.视频流：32路视频流（4MP），图片流：8路图片流，目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重，目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人单颗AI引擎分析能力：16路图片流或16路4MP/16路8MP视频流。

- 4.行为分析侦测:接入带有越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测、PIR报警功能的网络摄像机，当触发报警时,

- 样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。

- 5.磁盘阵列功能:支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JB0D模式符合，支持一键创建 RAID5 阵列功能。

- 6.进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时,应能启动记录和/或发视频入侵出报警信号;警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域检查个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置。

- 三、智慧联动平台1套：

- 将抓拍信息、火灾烟感信息、漏水监测等报警信息终端与院区一键报警平台联动联动≤0.2S，平台登录连接后可查询报警信息≧3类查询方式，按时间、按顺序、按地址。报警信息内容具有；报警地址号、传感器类型、报警地点、报警时间、报警语音（定位播报具体位置具体事件），报警弹窗，BTIOT告警信息具有设备名称、告警类型、告警信息、告警时间等并含64路联动模块，扩展开发设备软件与一键报警平台互联互通。

- 企业级8T硬盘3张：

- 企业级8T监控硬盘专为24/7不间断应用设计，8TB存储容量、转速为5400RPM或7200RPM以平衡功耗与性能，缓存容量为256MB或512MB，采用CMR（传统磁记录）技术以确保数据稳定性。